________________________________

Наименование медицинской организации

СОП-03. Порядок действий персонала при выявлении угрозы жизни и здоровью при применении медицинского изделия

Утверждено приказом № ______ от «___» ___________ 20___ г.

1. Назначение

Процедура устанавливает действия медицинского персонала и ответственных лиц при выявлении ситуации, когда применение медицинского изделия создает угрозу жизни или здоровью пациента либо персонала.

2. Область применения

Процедура обязательна для всех сотрудников, применяющих медицинские изделия, во всех структурных подразделениях организации.

3. Признаки угрозы

неожиданное отключение, самопроизвольное срабатывание, отказ или нестабильная работа изделия во время применения;

повреждение корпуса, изоляции, целостности трубопроводов, попадание жидкости внутрь изделия;

искажение или недостоверность результатов диагностики;

обнаружение посторонних предметов, видимых дефектов стерильных упаковок, признаков нарушения стерильности;

любая ситуация, в которой персонал оценивает применение изделия как опасное для жизни и здоровья.

4. Немедленные действия персонала

Немедленно прекратить применение медицинского изделия; обеспечить замену на исправное изделие или альтернативный метод оказания медицинской помощи, продолжив оказание помощи пациенту.

Обеспечить оказание медицинской помощи пациенту в полном объеме; при причинении вреда здоровью — документировать его в медицинской документации.

Изделие изолировать: снять с рабочего места, поместить в отдельное место и промаркировать надписью «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ». Изделие с присоединенными принадлежностями, расходными материалами, упаковкой и маркировкой сохраняется в неизменном виде.

Сохранить упаковку, упаковочные листки, инструкцию (руководство) по применению, использованные расходные материалы и, при наличии, носители с записями (мониторы, регистраторы, распечатки).

Немедленно сообщить заведующему отделением (старшей медицинской сестре) и ОДЛ о выявленной ситуации.

5. Действия ОДЛ

Зарегистрировать событие в журнале, оформить акт о выявлении неблагоприятного события.

Обеспечить изъятие изделия из обращения (эксплуатации) и недопущение его применения в подразделениях организации до завершения оценки.

Организовать мероприятия по предотвращению неблагоприятных последствий: проверку аналогичных изделий той же серии (партии) в подразделениях, ограничение или приостановку применения, подготовку замены.

Направить сообщение в Росздравнадзор в срок, установленный СОП-02, и проработать вопрос о необходимости информирования поставщика (изготовителя).

Проинформировать руководителя организации о выявленной угрозе и принятых мерах.

6. Возобновление применения

Применение медицинского изделия возобновляется только после устранения причин выявленной угрозы и оценки рисков, по решению руководителя медицинской организации с учетом информации, полученной от поставщика (изготовителя) и (или) Росздравнадзора. Решение фиксируется в журнале регистрации неблагоприятных событий.